安徽伟能达IT运维服务解决方案

一、基础服务

◎设备统计服务：

该服务为基本服务，包含在运行维护服务中，帮助乙方对用户现需维护的设备情况进行了解，更好的提供系统的运行维护服务。

◎服务内容包括：

硬件设备型号、数量、版本等信息统计记录

网络结构、网络路由、网络IP地址统计记录

综合布线系统结构图的绘制

其它附属设备的统计记录

二、技术服务

乙方有着丰富的项目维保经验，根据以往维保经验把本次维保项目响应服务分为三个等级：

第一等级：关键问题（xxx（以下简称甲方）网络系统出现崩溃级故障，或任何影响甲方业务正常运作的故障）。

第二等级：重要问题（部分设备出现损坏，对甲方业务正常运作影响较小的故障）。

第三等级：一般问题（系统出现警告，但不影响甲方业务正常运作的故障）。

- 响应技术服务时间表

| 序号 | 响应等级 | 响应时间 | 到场时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一等级 | 0.5小时内 | 1小时内 | 4小时 |
| 2 | 第二等级 | 0.5小时内 | 2小时内 | 6小时 |
| 3 | 第三等级 | 0.5小时内 | 2-4小时内 | 12小时 |

乙方对甲方的维保清单内的设备提供包含配件在内的所有涉及维修、维护、保养的服务方式。

1、乙方负责甲方维保清单内设备的正常使用，通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段，确保甲方设备正常、安全的运行。

2、在合同期内，维保清单内的设备零部件在使用中发生损坏，我们将根据两级备机备件原则执行。

- 服务原则

1、7*24小时代理商或原厂现场硬件报修服务、提供硬件、主机备机、7*24小时软件现场维护、业务支持服务、7*24小时电话支持响应，全天候服务支持，30分钟内响应客户服务诉请。

2、免费提供项目的技术培训和技术交流、提供软、硬件升级、扩充、改造、迁移等技术方案和合理费用计划、硬件损坏的部件或配件、整机为同品牌原厂正规产品、所有更换的备件需与原配件或模块的型号相同，或各项性能规格不低于原有设备或模块。所有更换的备件，在维保期内均免费更换服务，所有费用由乙方承担。

3、在设备使用过程中存在的其他的问题，乙方应解释清楚指导正确使用，并提出合理化建议、在出现问题后，技术人员应在现场协助相关管理人员一同进行诊断，启动问题管理流程并展开测试和验证，查找出现问题的原因，尽快排除故障。若出现重大故障不能运行，1小时内现场人员仍无法排除的，有责任提供更高级别的技术人员在规定的服务时间内赶赴现场处理，将损失降到最低。

4、当甲方的保修设备需要更改放置地点时，乙方工程师将到场协助进行搬迁指导，移机后该设备的保修服务仍有效，移机过程中非人为因素造成的设备故障仍负责免费保修。

5、服务过程中，乙方应随时接受甲方的监督和建议，如甲方提出整改要求（包括口头整改要求），乙方应立即改正，不得无故拒绝，否则视为乙方违约。

6、服务后由乙方详细填写维修单。维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象 、解决时间、解决情况、维修人、用户意见、用户签字盖章等项。乙方应每次维保结束后3个工作日内向甲方递交维护服务报告，并有甲方负责人签字认可。

- 联系方式

甲方：

甲方指定联系人

乙方：

指定销售人员：

指定工程师人员：

二、运维服务

2.1服务条款

- 维保服务期限

乙方为甲方提供维保服务的期限：xxx。

- 维保服务地点

甲方指定乙方提供上门维保服务的地点：【xxx】。

2.2按月服务

乙方工程师每月做一次巡查，根据检查点（设备温度状态、CPU利用率、内存利用率、电源状态、风扇状态、口令安全性、攻击防护策略、访问策略等）有针对性对设备来检查，及时发现和纠正可能出现的硬件、策略等影响业务的问题，最大程度上为设备的连续稳定运行提供保证。保证网络的实时连通和可用，保障网络设备、安全设备等设备的正常运转。现场巡检的技术人员需记录网络交换机的端口是否可以正常使用，网络的转发和路由是否正常进行。

每月做完巡查，乙方会及时提交给甲方《按月巡查表》

按月巡查表

| 客户名称 | xxx |
| --- | --- |
| 项目地点 | xxx |
| 巡检单位 | xxx |
| 巡检描述： |  |
| 巡检单位:xxx 年 月 日 |  |
| xxx负责人意见： |  |
| 服务质量评价：满意 比较满意 一般 不满意 |  |
| 客户签字（盖章）： 年 月 日 |  |

2.3按季服务

乙方每一个季度做一次巡查，进行整体网络性能评估，针对网络的利用率进行优化并提出网络扩容和优化的建议；并在巡检完出具巡查报告，其目的在于通过巡检及时发现和纠正可能出现的硬件问题, 从而为设备的连续稳定运行提供保障。同时，需根据实际情况对网络架构进行不断优化。

同时对设备的数据进行记录，以便进行统计分析，便于进行网络系统的分析和故障的提前预知。具体记录的巡检项包括：

- 交换机巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度状态 |  |  |
| 2 | 风扇状态 |  |  |
| 3 | 指示灯 |  |  |
| 4 | 内存利用率 |  |  |
| 5 | CPU利用率 |  |  |
| 6 | 端口是否有错误报文 |  |  |
| 7 | 端口是否频繁UP/DOWN |  |  |
| 8 | 各类协议的检查 |  |  |
| 9 | 口令安全性 |  |  |
| 10 | 配置是否备份 |  |  |

◎路由器巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度状态 |  |  |
| 2 | 风扇状态 |  |  |
| 3 | 指示灯 |  |  |
| 4 | 内存利用率 |  |  |
| 5 | CPU利用率 |  |  |
| 6 | 端口是否有错误报文 |  |  |
| 7 | 端口是否频繁UP/DOWN |  |  |
| 8 | 各类协议的检查 |  |  |
| 9 | 口令安全性 |  |  |
| 10 | 访问策略 |  |  |
| 11 | 日志检查 |  |  |
| 12 | 配置是否备份 |  |  |

◎ 防火墙巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度状态 |  |  |
| 2 | 风扇状态 |  |  |
| 3 | 指示灯 |  |  |
| 4 | 内存利用率 |  |  |
| 5 | CPU利用率 |  |  |
| 6 | 地址映射是否正常 |  |  |
| 7 | 策略应用是否正常 |  |  |
| 8 | DMZ区是否正常 |  |  |
| 9 | 口令安全性 |  |  |
| 10 | 访问策略 |  |  |
| 11 | 日志检查 |  |  |
| 12 | 配置是否备份 |  |  |

- 服务器巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 |  |  |
| 2 | 设备指示灯 |  |  |
| 3 | 设备日志 |  |  |
| 4 | CPU |  |  |
| 5 | 内存 |  |  |
| 6 | I/0板 |  |  |
| 7 | RAID卡 |  |  |
| 8 | SCSI卡 |  |  |
| 9 | HBA卡 |  |  |
| 10 | 网卡 |  |  |
| 11 | 磁盘空间使用情况 |  |  |

- 无线安全管理网关（含AP）巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度状态 |  |  |
| 2 | 风扇状态 |  |  |
| 3 | 指示灯 |  |  |
| 4 | 内存利用率 |  |  |
| 5 | CPU利用率 |  |  |
| 6 | AP运行状态 |  |  |
| 7 | AP设备信号场强 |  |  |
| 8 | AP设备连接质量 |  |  |
| 9 | AP设备网络丢包率 |  |  |
| 10 | AP设备安装是否规范 |  |  |
| 11 | 日志检查 |  |  |
| 12 | 配置是否备份 |  |  |

- VPN、上网行为管理、广域网优化网关巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度状态 |  |  |
| 2 | 风扇状态 |  |  |
| 3 | 指示灯 |  |  |
| 4 | 内存利用率 |  |  |
| 5 | CPU利用率 |  |  |
| 6 | IPsec VPN 对接状态 |  |  |
| 7 | SSL VPN 状态 |  |  |
| 8 | 上网审计状态 |  |  |
| 9 | 用户分析状态 |  |  |
| 10 | 日志检查 |  |  |
| 11 | 配置是否备份 |  |  |

- 程控交换机巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度状态 |  |  |
| 2 | 风扇状态 |  |  |
| 3 | 指示灯 |  |  |
| 4 | 内存利用率 |  |  |
| 5 | CPU利用率 |  |  |
| 6 | 模拟电路板 |  |  |
| 7 | 数字电路板 |  |  |
| 8 | 中继电路板 |  |  |
| 9 | 主机话单池 |  |  |
| 10 | 话单文件 |  |  |
| 11 | 配置是否备份 |  |  |

- UPS巡检项表

| 序号 | 巡检项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 |  |  |
| 2 | 输出电压 |  |  |
| 3 | 输入电流 |  |  |
| 4 | 输出电流 |  |  |
| 5 | 电池供电是否正常 |  |  |

注：

1、以上表格中各设备巡检项甲方均提供，

2、若乙方提出其他合理巡检项，甲方无条件满足

3、以上巡检项表，将附与巡检报告中

巡检报告模板

| 文档名称 | xxx巡检总结报告 |
| --- | --- |
| 文档编号 |  |
| 文档类别 | 技术文档□ 工程文档 □ 项目文档 □ 运维文档 ■ 培训文档 □ 服务文档 □ 其他 □ |
| 当前版本 |  |
| 创建日期 |  |
| 文档主送部门 | xxx信息部门 |
| 文档作者 |  |
| 联系方式 |  |

保密承诺：

本次服务中获取客户的保密信息仅用于xxx向客户交付涉及解决方案与产品服务（网络规划、设计、实施、运维、优化）。未经客户同意，xxx承诺对保密信息不用于其他与客户服务无关的用途，不向任何与客户服务无关的第三方披露。

xxx

年  月  日

【局点基本信息】

| xxx |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  |  |  |
| 客户联系人 |  | 客户联系人电话 |  |
| 设备类型 |  | 设备容量配置(台) |  |
| 巡检人员 |  | 巡检人员电话 |  |
| 维护人员 |  | 维护人员电话 |  |
| 巡检日期 | 年 月 日 |  |  |

【巡检汇总信息】

| 巡检信息汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | xxx |  |  |
| 巡检设备数量 |  | 巡检日期 | 年 月 日 |
| 检出重要问题数 |  | 检出一般问题数 |  |
| 提供改进建议数 |  | 网络健康指数 |  |

【巡检项】

同上各设备巡检项表

【主要问题分析及说明】

xxxxxxxx

【结论】 :xxxxxxxxx

xxx

年   月   日

2.4节日服务

乙方特地增加了重大节日巡查服务（一年不少于6次）（春节、五·一、端午、中秋、十·一、圣诞节等），充分保障xxx在节日期间网络运行质量，从而保证重大节日期间业务运行正常。

三、备件服务

乙方作为一个专业的系统集成商和IT运维提供商，为了更好的给客户服务，提高客户的满意度，因此乙方建有自己的备件库。

3.1备机先行原则

备件先行原则是指主要设备或设备部件发生故障时，乙方会先行发出相应备件给甲方，并协助甲方替换故障硬件，第一时间保障业务正常运行，然后等待返厂维修或重新采购的正常设备或设备部件到达现场后，再由我方人员重新安装配置，替回顶替备件。

3.2两级备机备件原则

  - 针对本次运行维护外包项目，我们将根据项目实际需求设立现场备件库（含设备风扇、设备电源线、设备互联线、水晶头、标签、网线钳等）和临近备件库（含设备板卡、硬盘、设备本身等）。同时保证临近备件库中的备件可在3小时内到达。